Arbeidsrapport for rehabilitering av sikringsskap

Til: Elektroservice Ørsta AS

Fra: Elbros AS

Dato: 21.08.2014

Skriven av: Kjell Petter Øvrevold

Denne rapporten er bestilt av Elektroservice Ørsta AS for å dokumentere og kvalitetssikre arbeidet som blir utført av Elbros AS. Elbros AS er innleigd av Elektroservice Ørsta AS og har utført rehabilitering av sikringsskap hos kunde: Nnnnn Nnnnn.

Eksisterande anlegg

Hos kunde Nnnnn Nnnnn var det i hovudetasjen i huset 1 stk. eldre sikringsskap av type

NEBB D. Sikringsskapet inneheldt hovudsikringar på 3 x 50 ampere, 5 kurssikringar på

10 ampere og 6 kurssikringar på 16 ampere. Alle sikringane var eldre DIAZED-sikringar. Straummålar var av nyare fabrikat og kunne behaldast.

Utført arbeid

Heile sikringsskapet blei reinska for gammalt materiell. Ein rehabiliteringsinnsats for

NEBB D-sikringsskap blei sett inn. Denne var levert av GARO og inneheldt også nytt

målarbrett for remontering av straummålar.

.

Hovudsikringar blei erstatta med ein sikringsautomat type GARO OV 3 x 50 A.

Utgåande kurssikringar i 10 ampere blei erstatta med kombiautomatar type GARO 10A

C-karakteristikk. Utgåande kurssikringar i 16 ampere blei erstatta med kombiautomatar

type GARO 16A C-karakteristikk.

Målarsløyfar blei erstatta med dobbeltisolerte sløyfar leverte av GARO. Interne koplingar i

sikringsskap blei gjorde med sikringsskinner leverte av GARO. Til slutt blei det etter ønske frå kunde installert overspenningsvern type GARO OSV.

Konklusjon

Arbeidet gjekk utan problem. Sikringsskapet blei fullstendig modernisert og er jamgod med ny installasjon. Elbros AS gjer også merksam på at øvrig installasjon i huset

ikkje er modernisert, berre sikringsskapet.

Vedlegg

Materialliste

For Elbros AS

Kjell Petter Øvrevold

Kjell Petter Øvrevold